Phụ lục 1: Đặc trưng chính và tiện ích của cao tốc (theo gói thầu)

Gói thầu 1: KM000+000 - KM008+000, 8km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | TP. Đà Nẵng: 8.0km Điểm đầu: Km0+000, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà nẵng. Điểm cuối: Km8+000, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 8 cầu (L=803m) Cầu qua sông lớn (L>100m): 2 cầu (L=445,6m) Cầu qua sông khác (L<100m): 2 cầu (L=120,9m) Cầu vượt: 3 cầu (L=165,9m) Cầu vượt qua đường ngang: 1 cầu (L=70,6m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 8 đường ngang (đường chính: 8) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 15 (Đường chính: 9, Đường nhánh: 6) Cống tròn: 24 (Đường chính: 20, Đường nhánh: 4) |
| 12 | Đất yếu | Xấp xỉ 5,6km |
| 13 | Nút giao | KM0+000, Nút giao Túy Loan , quốc lộ 14B |
| 14 | Đường gom | (đang thiết kế) |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 182.295m3 Đào đá: 45m3 Nền đắp: 2.288.281m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/2010): 71,43 triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 84,09 triệu USD |

Gói thầu 2: KM008+000 - KM016+880, 8,88km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 8,88km Điểm đầu: Km8+000, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km16+880, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 15 cầu (L=1.518,8m) Cầu qua sông lớn (L>100m): 5 cầu (L=608,9m) Cầu qua kênh: 2 cầu (L=78,2m) Cầu cạn: 5 cầu (L=588,7m) Cầu vượt: 1 cầu (L=40,7m) Cầu trong nhánh nút giao: 1 cầu (L=142m) Cầu vượt qua đường ngang; 1 cầu (L=60,3m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 5 đường ngang (Đường chính: 5 Đường nhánh: 0) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 6 (Đường chính: 5, Đường nhánh: 1) Cống tròn: 16 (Đường chính: 10, Đường nhánh: 6) |
| 12 | Đất yếu | Xấp xỉ 5,6km |
| 13 | Nút giao | KM13+260, Nút giao Mỹ Sơn, TL 609 |
| 14 | Đường gom | (Đang thiết kế) |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 16.221m3 Đào đá: 15.084m3 Nền đắp: 1.947.854m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 72,69 triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 86,10 triệu USD |

Gói thầu 3A: KM016+880 - KM018+100, 1,22km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 1,22km Điểm đầu: Km16+880, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km18+100, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | Không |
| 08 | Cầu vượt sông chính | KM017+503, Cầu Kỳ Lam, L=1.044,80m, Sông Thu Bồn |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | Không |
| 11 | Cống hộp | Không |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | Không |
| 14 | Đường gom | 110m |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 5,579m3 Đào đá: 0m3 Nền đắp: 65,128m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 42,68 Triệu USD Cập nhật(Tháng 3/2013): 70,18 Triệu USD |

Gói thầu 3B: KM018+100 - KM021+500, 3,4km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 3,4km Điểm đầu: Km18+100, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km21+500, Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên , Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 4 cầu (L=1.051,1m) Cầu cạn: 3 cầu (L=995,9m) Cầu vượt qua đường ngang: 1 cầu (L=55,2m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | KM020+209, Cầu Chiêm Sơn, L=451,10m, Sông Bà Rén |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | Không |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 2 (Đường chính: 2) Cống tròn: 1 (Đường chính: 1) |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | Không |
| 14 | Đường gom | 1.788m |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 101.857m3 Đào đá: 101.547m3 Nền đắp: 568.191m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 38,65 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 59,26 Triệu USD |

Gói thầu 4: KM021+500 - KM032+600, 11,1km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 11,1km Điểm đầu: Km21+500, Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km32+600, Xã Quế Xuân, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp: 100-120, đường nối: Cấp III, đồng bằng |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 100-120 km/giờ, đường nối: 80km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 5 cầu (L=302,9m) Cầu qua sông khác (L<100m): 3 cầu (L=204,9m) Cầu vượt: 1cầu (L=35,7m) Cầu vượt qua đường ngang: 1 cầu (L=62,3m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | 1 hầm (KM022+900, Chiều ra Bắc: 556m; Chiều vào Nam: 515m) |
| 10 | Đường chui dân sinh | 12 đường ngang (Đường chính: 12 Đường nhánh: 0) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 19 (Đường chính: 19, Đường nhánh: 0) Cống tròn: 21 (Đường chính: 21, Đường nhánh: 0) |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | Không |
| 14 | Đường gom | (Đang thiết kế) |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 301.039m3 Đào đá: 290.659m3 Nền đắp: 1.638.682m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 70,36 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 122,59 Triệu USD |

Gói thầu 5: KM032+600 - KM042+000, 9,4km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 9,4km Điểm đầu: Km32+600, Xã Quế Xuân, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km42+000, Xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp: 100-120, đường nối: Cấp III, đồng bằng |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 100-120 km/giờ, đường nối: 80km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 8 cầu (L=581,3m) Cầu qua sông lớn (L>100m): 1 cầu (L=222,1m) Cầu qua sông khác (L<100m): 3 cầu (L=184,3m) Cầu qua kênh: 1 cầu (L=51m) Cầu vượt: 3 cầu (L=123,9m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 4 đường ngang (Đường chính: 3 Đường nhánh: 1) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 7 (Đường chính: 6, Đường nhánh: 1) Cống tròn: 21 (Đường chính: 16, Đường nhánh: 5) |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | KM40+880, Nút giao Hà Lam, quốc lộ 14E |
| 14 | Đường gom | 374m |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 435.079m3 Đào đá: 214.556m3 Nền đắp: 2.880.820m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 61,28 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 84,75 Triệu USD |

Gói thầu 6: KM042+000 - KM052+000, 10km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 10km Điểm đầu: Km42+000, Xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km52+000, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 9 cầu (L=480m) Cầu qua sông lớn (L>100m): 1 cầu (L=112,2m) Cầu qua sông khác (L<100m): 3 cầu (L=176,7m) Cầu qua kênh: 3 cầu (L=123,1m) Cầu vượt: 2 cầu (L=68m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 11 đường ngang (Đường chính: 11) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 10 (Đường chính: 10) Cống tròn: 18 (Đường chính: 18) |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | Không |
| 14 | Đường gom | 7.767m |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 66.564m3 Đào đá: 66.564m3 Nền đắp: 1.718.654m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 63,86 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 63,92 Triệu USD |

Gói thầu 7: KM052+000 - KM065+000, 13km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 13km Điểm đầu: Km52+000, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km65+000, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 10 cầu (L=668,6m) Cầu qua sông lớn (L>100m): 2 cầu (L=294,8m) Cầu qua sông khác (L<100m): 3 cầu (L=156m) Cầu vượt: 4 cầu (L=149,8m) Cầu đường nhánh nút giao: 1 cầu (L=68m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 17 đường ngang (Đường chính: 15, Đường nhánh: 2) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 31 (Đường chính: 25, Đường nhánh: 6) Cống tròn: 21 (Đường chính: 15, Đường nhánh: 6) |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | KM64+510, Nút giao Tam Kỳ, TL616 |
| 14 | Đường gom | 3.619m |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 52.431m3 Đào đá: 46.927m3 Nền đắp: 2.781.573m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 84,61 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 79,84 Triệu USD |

Gói thầu A1: KM065+000 - KM081+150, 16,15km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 16,15km Điểm đầu: Km65+000, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km81+150, Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 5 cầu (L=585,5m) Cầu qua sông lớn (L>100m): 1 cầu (L=306,3m) Cầu qua sông khác (L<100m): 2 cầu (L=118,3m) Cầu vượt qua đường ngang: 2 cầu (L=160,9m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 18 đường ngang (Đường chính: 18) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 27 (Đường chính: 27) Cống tròn: 24 (Đường chính: 24) |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | Không |
| 14 | Đường gom | (Đang thiết kế) |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 560.325m3 Đào đá: 549.437m3 Nền đắp: 2.451.666m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 84,54 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 98,04 Triệu USD |

Gói thầu A2: KM081+150 - KM099+500, 18,35km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Nam: 18,15km, Tỉnh Quảng Ngãi: 0,20km Điểm đầu: Km81+150, Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km99+500, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 9 cầu (L=539,1m) Cầu qua sông lớn (L>100m): 1 cầu (L=147,1m) Cầu qua sông khác (L<100m): 3 cầu (L=152,5m) Cầu qua kênh (CB): 2 cầu (L=98,8m) Cầu vượt: 2 cầu (L=84,2m) Cầu vượt qua đường ngang: 1 cầu (L=56,6m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 23 đường ngang (Đường chính: 22, Đường nhánh: 1) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 24 (Đường chính: 20, Đường nhánh: 4) Cống tròn: 35 (Đường chính: 29, Đường nhánh: 6) |
| 12 | Đất yếu | Xấp xỉ 3,36km |
| 13 | Nút giao | KM82+990, Nút giao Chu Lai, đường quy hoạch |
| 14 | Đường gom | 3.229m |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 1.653.116m3 Đào đá: 1.646.860m3 Nền đắp: 2.323.333m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 89,37 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 114,19 Triệu USD |

Gói thầu A3: KM099+500 - KM110+100, 10,6km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Ngãi: 10,6km Điểm đầu: Km99+500, Xã Binh Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Điểm cuối: Km101+100, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Nam. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp:120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 12 cầu (L=579m) Cầu qua sông khác (L<100m): 4 cầu (L=158,6m) Cầu qua kênh: 1 cầu (L=31,5m) Cầu cạn: 2 cầu (L=92,2m) Cầu vượt: 1 cầu (L=24,8m) Cầu trong nút giao: 3 cầu (L=217,6m) Cầu vượt qua đường ngang: 1 cầu (L=54,3m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | KM109+001, Cầu Trà Bồng, L=454,50m, Sông Trà Bồng |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 15 đường ngang (Đường chính: 14, Đường nhánh: 1) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 11 (Đường chính: 11, Đường nhánh: 0) Cống tròn: 12 (Đường chính: 10, Đường nhánh: 2) |
| 12 | Đất yếu | Xấp xỉ 2,46km |
| 13 | Nút giao | KM101+740, Nút giao Dung Quất, đường quy hoạch |
| 14 | Đường gom | (Đang thiết kế) |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 722.598m3 Đào đá: 722.598m3 Nền đắp: 992.250m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 76,14 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 74,58 Triệu USD |

Gói thầu A4: KM110+100 - KM124+700, 14,6km

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Ngãi: 14,6km Điểm đầu: Km110+100, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Điểm cuối: Km124+700, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi. |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp: 100-120 |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 8 cầu (L=500,8m) Cầu qua sông khác (L<100m): 1 cầu (L=61,9m) Cầu qua kênh: 1 cầu (L=46,1m) Cầu cạn: 1 cầu (L=116,4m) Cầu vượt: 2 cầu (L=91,8m) Cầu vượt qua đường ngang: 3 cầu (L=184,6m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 7 đường ngang (Đường chính: 7, Đường nhánh: 0) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 24 (Đường chính: 23, Đường nhánh: 1) Cống tròn: 15 (Đường chính: 15, Đường nhánh:0) |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | KM123+700, Nút giao Bắc Quảng Ngãi, Quốc lộ 24B |
| 14 | Đường gom | 2.753m |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 1.064.725m3 Đào đá: 1.001.090m3 Nền đắp: 1.559.038m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến | F/S (Tháng 9/ 2010): 90,7 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 93,63 Triệu USD |

Gói thầu A5: KM124+700 - KM131+500, 6,8km (Cao tốc)

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Ngãi: 6,8km Điểm đầu: Km124+700, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi. Điểm cuối: Km131+500, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 02 | Phân cấp đường | Cao tốc: loại A, cấp: 100-120, đường nối cấp III, đồng bằng |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Cao tốc: 120 km/giờ |
| 04 | Số làn | 4 làn (Giai đoạn cuối: được mở rộng thành 6 làn xe ) |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: đoạn đường 25.5m, Cầu lớn: 26.0 m, Cầu khác: 25.5m, Đoạn hầm: 2@13.05 m=26.1 m, Tuyến nối: 12.0 m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Cao tốc: 1 %, Đường nối: 4 % Thoát nước mặt đường: 4% Thoát nước mặt cầu: 4% |
| 07 | Cầu khác | 8 cầu (L=1.369,8m) Cầu qua sông khác (L<100m): 2 cầu (L=99,2m) Cầu qua kênh: 1 cầu (L=55,9m) Cầu cạn: 2 cầu (L=986,8m) Cầu vượt: 3 cầu (L=227,9m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | KM125+367, Cầu Trà Khúc, L=774,50m, Sông Trà Khúc |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 4 đường ngang (Đường chính: 4) |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 5 (Đường chính: 5) Cống tròn: 9 (Đường chính: 9) |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | KM130+502, Nút giao Quảng Ngãi, đường quy hoạch |
| 14 | Đường gom | (Đang thiết kế) |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 0m3 Đào đá: 0m3 Nền đắp: 1.214.650m3 |
| 16 | Giá thành dự kiến (gồm cả đường nối) | F/S (Tháng 9/ 2010): 91,65 Triệu USD Cập nhật (Tháng 3/2013): 74,01 Triệu USD |

Gói thầu A5 (2/2): KM131+500 - KM139+204, 7,704km (đường nối)

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến | Tỉnh Quảng Ngãi: 7,704km Điểm đầu: Km131+500, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi Điểm cuối: Km139+204, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi. |
| 02 | Phân cấp đường | Đường nối: cấp III, đồng bằng |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Đường nối: 80 km/giờ |
| 04 | Số làn | 2làn |
| 05 | Bề rộng đường | Đường nối: 12.0m |
| 06 | Tần suất thủy văn theo thiết kế | Linking Road: 4 % Pavement Drainage: 4% Cầu Deck Drainage: 4% |
| 07 | Cầu khác | 3 cầu (L=246,906m) Cầu qua sông khác (L<100m): 1 cầu (L=48,7m) Cầu qua kênh: 1 cầu (L=54,5m) Cầu vượt: 1 cầu (L=143,71m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | Không |
| 09 | Hầm | Không |
| 10 | Đường chui dân sinh | 1 đường ngang |
| 11 | Cống hộp | Cống hộp: 14 Cống tròn: 24 |
| 12 | Đất yếu | Không |
| 13 | Nút giao | Không |
| 14 | Đường gom | (Đang thiết kế) |
| 15 | Công tác đất | Đào đất: 0m3 Đào đá: 0m3 Nền đắp: 124.659m3 |

Gói thầu 13: Điện/Tòa nhà O&M /Hệ thống ITS và cung cấp thiết bị

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 01 | Thiết bị điện | Cung cấp điện, chiếu sáng đường, thiết bị thông gió hầm và thiết bị an toàn |
| 02 | ITS | Hệ thống quản lý giao thông, thu phí và thông tin liên lạc |
| 03 | Tòa nhà O&M | 26 vị trí KM4+100, Trung tâm quản lý giao thông KM4+100, KM123+900, Văn phòng quản lý KM66+800, Khu dịch vụ KM36+000, KM96+000, Khu đỗ xe KM4+100, KM129+500, Rào chắn thu phí, cổng thu phí tại nút giao và văn phòng 6 vị trí |
| 04 | Thiết bị O&M | Phương tiện O&M, phụ tùng, thiết bị bảo dưỡng và vật tư tiêu hao |

Gói thầu 14A/14B: An toàn giao thông/Chiếu sáng

| TT. | Mục | Đặc trưng chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị điện | Chiếu sáng đường và thông gió hầm |
| 2 | Thiết bị an toàn giao thông | Ray an toàn (ngoại trừ đường ngang & đường gom), hàng ròa, tín hiệu giao thông (ngoại trừ đường ngang & đường gom), vạch chỉ đường (ngoại trừ đường ngang & đường gom), màn chống chói |